ICP Tool Manuale d'uso rapido CNR-ICCOM Pisa — Gestione analisi ICP-OES

Questo manuale spiega come usare ICP Tool in pochi minuti. L'app funziona nel browser, salva i dati in locale e genera PDF professionali. Nessuna installazione: basta aprire icp-tool.html o visitare il sito GitHub Pages.

# 1. Interfaccia principale

L'app è divisa in tre aree:

| Sidebar | Colonna sinistra scura: elenco sessioni, "Nuova sessione", importa JSON. Ogni sessione mostra nome, data, stato e contatore campioni. Icona cestino per eliminare. Pulsante sigla operatore in fondo. |
| --- | --- |
| Topbar | Barra in alto: nome sessione attiva, indicatore "Salvato", Esporta JSON, Chiudi sessione, toggle lingua ITA/ENG. |
| Area principale | Contenuto scorrevole: barra navigazione passi 1-5 e moduli di inserimento dati. |

# 2. Sigla operatore

Al primo avvio l'app chiede automaticamente di impostare una sigla personale (2-4 lettere). Questa sigla viene inclusa nell'ID di ogni campione e distingue i campioni preparati da operatori diversi su PC diversi, evitando duplicati.

Esempio: Lorenzo Birindelli imposta "LB" → i suoi campioni avranno ID ICP-2026-LB-0001, ICP-2026-LB-0002... Maria Rossi su un altro PC imposta "MR" → ICP-2026-MR-0001, ICP-2026-MR-0002... Nessun conflitto possibile tra i due laboratoristi.

Impostare o modificare la sigla

- Al primo avvio: compare automaticamente il prompt con anteprima live dell'ID risultante.

- In seguito: clicca il pulsante "Operatore: XX" in fondo alla sidebar per modificarla.

- La sigla viene memorizzata nel browser — non serve reimpostarla ad ogni sessione.

# 3. Gestione sessioni

Ogni sessione rappresenta un'analisi ICP completa. I dati vengono salvati automaticamente.

Creare una sessione

- Clicca "Nuova sessione" in cima alla sidebar.

- Inserisci un nome descrittivo (es: "Campioni Cu Luglio 2026").

- Clicca "Crea" — si apre direttamente il passo 1.

Eliminare una sessione

Clicca l'icona cestino 🗑 accanto al nome nella sidebar. Conferma nella finestra di dialogo.

Attenzione: eliminazione definitiva. Esporta sempre le sessioni importanti come JSON prima di eliminarle.

Esportare / Importare

- Esporta: topbar → "Esporta JSON" — salva tutto in un file .json.

- Importa: sidebar in basso → "Importa sessione JSON" — ricarica un file esportato.

# 4. Flusso di lavoro — i 5 passi

Usa la barra in cima per navigare tra i passi.

| 1 | Parametri strumento | Range min/max ICP-OES (default 1-5 ppm) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Standard di calibrazione | Preparazione standard monoelementali o multielementali |
| 3 | Campioni | Peso/volume, elementi, calcolo matraccio, ID e etichette |
| 4 | Letture ICP | Inserimento valori letti dallo strumento |
| 5 | Risultati | % in peso o ppm rilevati + PDF report |

## Passo 1 — Parametri strumento

Definisci il range di lettura ICP-OES. Usato per il calcolo del matraccio nei campioni.

| Parametro | Descrizione |
| --- | --- |
| Range ICP min (ppm) | Valore minimo affidabile (default: 1 ppm) |
| Range ICP max (ppm) | Valore massimo affidabile (default: 5 ppm) |

## Passo 2 — Standard di calibrazione

"Hai bisogno di preparare gli standard elementali?" — Se sì, configura tipo, elementi e livelli.

| Tipo | Comportamento |
| --- | --- |
| Monoelementale | Un elemento per standard. Un dropdown + stock (ppm). |
| Multielementale | Piu elementi. Ogni elemento ha il proprio stock commerciale. |

Volume finale fisso: 50 mL (matraccio standard di laboratorio). Formula: Aliquota (mL) = (C_target x 50) / C_stock. Se < 1 mL viene espresso in µL.

Etichette standard (nel PDF di preparazione)

Il PDF standard include, dopo la procedura, due set di etichette pronte da ritagliare per ogni Falcon da 50 mL:

- Etichetta rettangolare 45x25 mm per il corpo della provetta: livello (Std1, Std2…), concentrazione target, data, tipo (mono/multielementale), elementi e volume finale (50 mL).

- Etichetta tonda Ø 28 mm per il tappo: livello, concentrazione, elemento (se monoelementale), data e sigla del laboratorio.

Entrambe hanno bordo tratteggiato di ritaglio e si dispongono automaticamente nella stessa pagina della procedura, oppure su una nuova pagina se lo spazio non basta.

Clicca "Genera PDF standard" per stampare le istruzioni di preparazione e le etichette.

## Passo 3 — Campioni

Aggiungi i campioni. Ogni campione riceve automaticamente un ID univoco alla creazione.

ID campione

Formato: ICP-ANNO-SIGLA-NNNN   es: ICP-2026-LB-0042

L'ID compare nell'header del campione (badge blu) e sulle etichette del PDF di preparazione.

Tipo campione

| Polvere / Solido | Inserisci peso (g) e % teorica per elemento. Risultato finale: % in peso. |
| --- | --- |
| Gia in soluzione | Inserisci volume soluzione (mL) e C teorica (ppm) per elemento. Risultato finale: ppm rilevati. |

Calcolo matraccio automatico

- Verde: concentrazione stimata nel range ICP. Matraccio consigliato mostrato direttamente.

- Giallo: necessaria diluizione. Il sistema suggerisce le due fasi (1000 mL + riduzione). Volumi modificabili.

Formula (solido, senza dil.): C (ppm) = (% / 100 x peso_g x 1000) / V_matraccio Formula (solido, con dil.): C_finale = C_madre x V_aliquota / V_matraccio_dil

Etichette campioni (nel PDF preparazione)

Il PDF di preparazione include una pagina finale con le etichette pronte da ritagliare:

- Formato 45x25 mm — compatibile con matracci 25 mL e Falcon 50 mL.

- Layout 4x10 per foglio A4 (max 40 etichette). Se i campioni sono pochi, le etichette appaiono nella stessa pagina delle istruzioni.

- Bordo tratteggiato per il ritaglio. Contenuto: ID, sigla operatore, data, nome campione, elementi, peso/volume.

- Stampare su fogli etichette 45x25 mm (es. Avery 3651 o compatibile).

Clicca "Genera PDF preparazione campioni" per stampare istruzioni + etichette.

## Passo 4 — Letture ICP

Inserisci i valori in ppm letti dallo strumento per ogni elemento. Il campo mostra il matraccio usato come riferimento.

Salvataggio automatico: ogni modifica viene salvata istantaneamente nel browser.

## Passo 5 — Risultati

Il sistema calcola automaticamente il risultato per ogni elemento:

| Tipo | Formula |
| --- | --- |
| Campione solido | % in peso = (lettura_ppm x V_matraccio) / (peso_g x 1000) x 100. Fattore diluizione incluso. |
| Campione in soluzione | C rilevata (ppm) = lettura x fattore diluizione (se applicato). |

Generare il PDF Risultati

- Clicca "Genera PDF Risultati".

- Scegli la lingua: Italiano o English.

- Il PDF include: intestazione CNR-ICCOM, riepilogo, tabella risultati, nota metodologica, riga firma.

# 5. Riepilogo PDF generabili

| PDF generabile | Contenuto |
| --- | --- |
| Preparazione campioni (Passo 3) | Istruzioni matracci/diluizioni + etichette 45x25 mm con tratteggio ritaglio |
| Standard calibrazione (Passo 2) | Tabella aliquote per livello + procedura + etichette 45x25 mm (provetta) e Ø28 mm (tappo) |
| Risultati analisi (Passo 5, ITA/ENG) | Report professionale: % in peso o ppm, metodologia, riga firme |

# 6. Note tecniche

Archiviazione dati

Dati nel localStorage del browser — nessun server esterno. La sigla operatore e il contatore ID sono salvati separatamente dalle sessioni e persistono tra sessioni diverse. Usa "Esporta JSON" per backup.

ID campioni — unicita garantita

Il contatore e separato per operatore e per anno (chiave: icp_counter_2026_LB). Due laboratoristi sullo stesso strumento non genereranno mai lo stesso ID, purche abbiano sigle diverse.

Compatibilita

- File locale (icp-tool.html): offline, doppio click. Dati nel browser locale.

- Web (GitHub Pages): online con cache offline (Service Worker). Prima apertura richiede connessione.

Per assistenza: Lorenzo Birindelli — CNR-ICCOM Pisa Repo: github.com/lorebiri/icp-tool

# 7. Archivio standard

Una sezione globale, accessibile dalla sidebar con il pulsante "Archivio standard", che raccoglie tutti gli standard di calibrazione già preparati e disponibili in laboratorio — indipendentemente dalla sessione in cui sono stati creati.

- Salvataggio automatico: ogni volta che generi il PDF di preparazione standard (Passo 2), lo standard configurato viene registrato automaticamente nell’archivio con data, tipo, elementi, livelli e sessione di provenienza.

- Aggiunta manuale: con il pulsante "+ Aggiungi standard" puoi registrare uno standard già pronto (data, tipo mono/multielementale, elementi con stock, livelli in ppm e note libere) senza doverlo rigenerare dall’app.

- Ogni scheda mostra elementi, tipo, provenienza (sessione o manuale), data di preparazione, volume finale e livelli di concentrazione disponibili. Un campo di ricerca permette di filtrare per elemento (es. "Fe") per trovare subito uno standard già pronto.

- Ogni voce può essere eliminata singolarmente con conferma. L’archivio è salvato in locale (localStorage) ed è quindi specifico per ogni computer/browser su cui usi l’app.